AIpass 예지보전 데이터셋

판정 기준

핵심 센서: 진동(vibration) + 기기온도(temperature) + Run-to-Failure + RUL 예측 가능 여부

보조 센서: 대기온도 / 전류 / 고장모드 라벨 포함 여부

O = 포함  /  X = 없음  /  - = 일부 포함

통합 순위표 (활용 가능 20개)

| 순위 | 데이터셋명 | 진동 | 온도 | 전류 | RUL | 고장모드 | 등급 | 용도 | 검증된 URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mendeley KAIST Ball Bearing (2024) | O | O | X | O | X | [★★★★★] | 메인 학습 데이터 진동+온도+대기온도 128시간 RTF / 환경보정 핵심 | https://data.mendeley.com /datasets/5hcdd3tdvb/6 |
| 2 | FEMTO / PRONOSTIA (IEEE PHM 2012) | O | O | X | O | X | [★★★★★] | 메인 학습 데이터 (보조) 예지보전 표준 벤치마크 RUL 예측 논문 기준 | https://phm-datasets.s3 .amazonaws.com/NASA /10.+FEMTO+Bearing.zip |
| 3 | XJTU-SY Bearing Dataset | O | X | X | O | O | [★★★★] | Extended 고장모드 분류용 inner/outer/cage 라벨 15개 베어링 RTF | https://biaowang.tech /xjtu-sy-bearing-datasets/ |
| 4 | Mendeley Jung 2023 Vib+Acoustic+Temp+Current | O | O | O | X | X | [★★★★] | 모터 전류 Feature 보완 진동+온도+전류 4채널 더미 생성 로직 참고 | https://data.mendeley.com /datasets/ztmf3m7h5x/6 |
| 5 | Paderborn Univ. Bearing Dataset | O | X | O | X | O | [★★★★] | 모터 전류 Feature 보완 진동+전류 동시 포함 고장모드 라벨 포함 | https://mb.uni-paderborn.de /kat/forschung/datacenter /bearing-datacenter/ |
| 6 | IMS Bearing (NASA / Univ. Cincinnati) | O | X | X | O | X | [★★★] | RUL 예측 보조 학습 4베어링 동시 RTF 3세트 실험 | https://phm-datasets.s3 .amazonaws.com/NASA /4.+Bearings.zip |
| 7 | Wind Turbine SCADA Dataset | O | O | X | - | X | [★★★] | 환경변수 보정 구조 참고 실제 야외 설비 온도+풍속 환경조건 포함 | https://www.kaggle.com /datasets/berkerisen /wind-turbine-scada-dataset |
| 8 | Azure Predictive Maintenance Dataset | O | O | X | O | O | [★★★] | Feature 설계 구조 참고 온도+진동+회전수+전압 고장모드 라벨 포함 | https://aka.ms /predictivemaintenance |
| 9 | CWRU Bearing Dataset | O | X | X | X | O | [★★★] | 고장모드 분류 참고 가장 많이 인용된 벤치마크 inner/outer/ball 라벨 | https://engineering.case.edu /bearingdatacenter /download-data-file |
| 10 | AI4I 2020 Predictive Maintenance | O | O | X | X | O | [★★★] | Feature 설계 참고 온도+토크+회전수+마모 고장모드 5종 라벨 | https://archive.ics.uci.edu /dataset/601 |
| 11 | Smart Manufacturing PdM Classification | O | O | X | X | O | [★★★] | 온도 잔차 개념 참고 기기온도 vs 공정온도 구조 환경보정 로직 참고 | https://www.kaggle.com /datasets/shivamb /machine-predictive-maintenance |
| 12 | Univ. of Ferrara RTF Vibration (2024) | O | X | X | O | X | [★★] | RTF 보조 학습 데이터 outer raceway 고장 패턴 CC BY 4.0 | https://data.mendeley.com /datasets/htk59pp5wx/1 |
| 13 | MetroPT Dataset (지하철 공기압축기) | O | O | O | - | X | [★★] | 실제 설비 환경 참고 온도+전류+진동 포함 지하철 공기압축기 | https://zenodo.org /record/3542847 |
| 14 | NASA C-MAPSS Turbofan Engine | X | O | X | O | O | [★★] | 환경변수 보정 로직 참고 21개 센서 + 환경조건 RUL 예측 구조 참고 | https://www.nasa.gov /intelligent-systems-division /pcoe/pcoe-data-set-repository/ |
| 15 | PHM 2012 Challenge (전기기계 고장) | O | O | X | O | O | [★★] | FEMTO 유사 구조 전기기계 고장 예측 위험도 분류 참고 ※원본 사이트 폐쇄->GitHub 미러 | https://github.com/wkzs111 /phm-ieee-2012-data -challenge-dataset |
| 16 | HUST Bearing Dataset (2023) | O | X | X | X | O | [★★] | 고장 진단 라벨 참고 6종 고장 분류 CC BY 4.0 | https://data.mendeley.com /datasets/cbv7jyx4p9/3 |
| 17 | MFPT Bearing Dataset | O | X | X | X | - | [★★] | 실제 산업 현장 데이터 정상/내/외륜 결함 진동 신호 분석 참고 | https://www.mfpt.org /fault-data-sets/ |
| 18 | Zenodo Ball Bearings Time-Varying (2024) | O | O | X | O | X | [★★] | 시변 하중/속도 조건 실제 운영 환경 유사 온도+진동 RTF | https://zenodo.org /records/10805043 |
| 19 | Huawei PdM Dataset (Zenodo) | O | O | X | O | X | [★] | 실제 설비 예지보전 참고 엘리베이터 습도+진동 환경보정 구조 참고 | https://zenodo.org /records/5084312 |
| 20 | NASA N-CMAPSS (New CMAPSS, 2021) | X | O | X | O | O | [★] | 환경변수 보정 참고 실제 비행 프로파일 기반 환경조건 Feature 설계 참고 | https://www.nasa.gov /intelligent-systems-division /pcoe/pcoe-data-set-repository/ |

용도별 요약

[메인 학습 데이터 (Base)]

#1 Mendeley KAIST  ->  진동+온도+대기온도, 128시간 RTF
#2 FEMTO/PRONOSTIA  ->  예지보전 표준 벤치마크

[고장모드 분류 (Extended)]

#3 XJTU-SY  ->  inner/outer/cage 고장모드 라벨
#8 Azure PdM  ->  고장모드 5종 라벨

[모터 전류 Feature 보완]

#4 Mendeley Jung 2023  ->  진동+온도+전류 4채널
#5 Paderborn  ->  진동+전류 동시 포함

[환경 보정 구조 참고]

#7 Wind Turbine SCADA  ->  야외 온도+풍속 구조
#10 AI4I 2020  ->  기기온도 vs 환경온도 Feature

[RUL 예측 구조 참고]

#6 IMS Bearing  ->  복수 베어링 동시 RTF
#14 NASA C-MAPSS  ->  환경변수 포함 RUL 구조