AI-Pass 스마트 교차로 관제시스템

예지보전 스토리텔링

2026.03.18

작성자 : 하재영

1. 데이터 소스 확정

| 구분 | 데이터 출처 | 컬럼 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 진동 (RMS) | Mendeley KAIST | vibration_x, vibration_y | 메인 학습 데이터 |
| 진동 RUL 보조 | FEMTO | acc_xxxxx.csv | 보조 학습 데이터(RUL) |
| 고장모드 라벨 | XJTU-SY (Extended) | Horizontal, Vertical | 고장모드 분류 전용 |
| 기온 / 풍속 | 기상청 API | ambient_temp, wind_speed | 실측 기상 데이터 확정 |
| 습도 / 강수량 | 기상청 API | humidity, precipitation | 실측 기상 데이터 확정 |
| 기기 온도 | Mendeley KAIST | temperature | 메인 학습 데이터 |
| 모터 전류 | 더미 데이터 | motor_current | 진동 상관관계 기반 생성 |

* Mendeley KAIST :

실제 모델 학습데이터로서 시간 기반 진동데이터를 기반으로

컬럼 (vibration x, vibration y)을 생성하여 메인 모델 학습에 사용한다.

컬럼생성 이유 : 헤더가 없는 CSV 파일에 컬럼명을 직접 부여하고 시간 순서를 기반으로

시계열 데이터를 구상하기 위함이다.

* FEMTO :

Run-to-Failure 데이터로부터 RUL 패턴 및 Failure Threshold기준을 도출하여

학습 데이터의 RUL 라벨 생성 기준으로 활용한다.

RUL (Remaining useful life) :

설비가 고장나기까지 남은 잔여 수명(일 단위).

FEMTO 논문 기준 Failure Threshold를 고장 시점 (RUL=0)으로 정의하며 0~ 200일 구간을

LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL 4등급으로 분류한다.

*XJTU-SY :

고장모드 패턴 (베어링 마모 / 모터 이상) 라벨이 포함된 데이터로써

고장 유형 분류 모델 학습에 사용한다.

* 기상청 API :

외부 환경 변수(기온/풍속/습도/강수량)을 실측 데이터로 수집하여 잔차 계산의 기준값으로 활용한다.

실제 고장 판단을 외부 환경 변수로 인한 오인측정을 막기 위하여 변수 보정용으로 사용한다.

2. 모델 구조 및 입력 Feature 확정

| 모델 | 알고리즘 | 출력 | 적용 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| RUL 예측 모델 | XGBoost (Regression) | D-N (잔여수명) | Base + Extended |
| 고장모드 분류 모델 | RandomForest or XGBoost (Classification) | 베어링 마모 / 모터 과열 | Extended 전용 |

* FastAPI 단일 앱 내 엔드포인트 2개로 서빙

POST /predict/rul            -> XGBoost 회귀 모델

POST /predict/failure-mode   -> RandomForest / XGBoost 분류 모델

입력 Feature 목록

| Feature | 출처 | 학습 시 | 운영 시 |
| --- | --- | --- | --- |
| vibration_rms | Mendeley KAIST + FEMTO | CSV 직접 계산 | 실시간 센서 |
| temperature | Mendeley KAIST | CSV 직접 계산 | 실시간 센서 |
| temp_residual | 환경 보정 계산 | 기기온도 - ExpectedTemp | 동일 |
| motor_current | 더미 | 더미 생성 | 실시간 센서 |
| operating_hours | Mendeley KAIST / FEMTO 기반 | 누적 산출 | DB 누적값 |
| ambient_temp | 기상청 API (학습/운영 동일) | 과거 API 매핑 | 실시간 API |
| wind_speed | 기상청 API (학습/운영 동일) | 과거 API 매핑 | 실시간 API |
| humidity | 기상청 API (학습/운영 동일) | 과거 API 매핑 | 실시간 API |
| season | 파생 변수 | 날짜 기반 산출 | 날짜 기반 산출 |

출력 구조

| 항목 | Base | Extended |
| --- | --- | --- |
| 위험도 | LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL | 동일 |
| RUL | D-N (잔여수명, 일 단위) | 동일 |
| 고장 모드 | 없음 | 베어링 마모 / 모터 과열 |
| 조치사항 | 없음 | 베어링 교체 / 모터 점검 |

3. 시나리오

1막 - 평상시 정상 모니터링

[배경]  2026년 8월, 관제센터

한여름 낮 최고기온 35°C, 풍속 2.1m/s

관리자 박씨 대시보드 모니터링 중

| 센서 | 값 | 환경보정 후 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기기 온도 | 74°C | +3°C | 정상 |
| 진동 RMS | 0.12g | 0.12g | 정상 |
| 모터 전류 | 1.2A | 1.2A | 정상 |
| 누적 가동시간 | 2,400h | - | 정상 |

[환경 보정 계산]

장비 평균 발열 값 = mean(기기온도)- mean(ambient_temp)[학습 데이터에서 산출]

ExpectedTemp = ambient_temp + 장비 평균 발열 값

temp_residual = 기기온도 - ExpectedTemp

기상청 기온 35°C  ->  ExpectedTemp = 35 + 36 = 71°C

실제 기기 온도 74°C -> temp_residual = 74 - 71 = +3°C -> 정상 범위

단순 임계값 시스템 : 74°C > 70°C -> 오탐 경보 발령

우리 시스템 : 잔차 +3°C -> 여름철 정상 -> 정상 판정

[모델 판정]  위험도 : LOW   RUL : D-47

2막 – 시간 별 판단

[상황]  3일 후, 새벽 2시

기상청 API 실시간 : 외부기온 26°C (새벽 실측), 풍속 1.8m/s, 습도 82%

| 시간 | RMS | 기기온도 | 환경예상 | 잔차 | 전류 | 위험도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | 0.12g | 58°C | 55°C | +3°C | 1.2A | LOW |
| 01:00 | 0.27g | 67°C | 55°C | +12°C | 1.3A | LOW |
| 01:30 | 0.41g | 72°C | 55°C | +17°C | 1.3A | MEDIUM |
| 02:00 | 0.61g | 76°C | 55°C | +21°C | 1.3A | HIGH |
| 02:40 | 0.94g | 83°C | 55°C | +28°C | 1.4A | CRITICAL |

[핵심 판단 근거]

기상청 기온 26°C (실측 값)

ExpectedTemp = 26 + 36 = 62°C  (장비 평균 발열 값 적용)

잔차 = 기기온도 - ExpectedTemp -> +3°C -> +28°C 급등

RMS -> 0.12 -> 0.94g(회전 마찰 증가)

[Base]   위험도 CRITICAL + RUL D-2

[Extended]  진동 급증 + 잔차 급등 + 전류 소폭 증가 -> 베어링 마모 확정

3막 - 시스템 자동 대응

오전 2:41 시스템 자동 동작

STEP 1. 모델 최종 판정 (RUL + 고장모드)

| Feature | 값 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| ambient_temp | 26°C | 기상청 실시간 API |
| wind_speed | 1.8m/s | 기상청 실시간 API |
| humidity | 82% | 기상청 실시간 API |
| vibration_rms | 0.94g | Mendeley KAIST 기반 학습 |
| temperature | 83°C | 더미 |
| temp_residual | +28°C | 기기온도 - ExpectedTemp |
| motor_current | 1.4A | 더미 |
| operating_hours | 2,472h | 누적값 |

[Base 출력 - XGBoost RUL 모델]

위험도 : CRITICAL   RUL : D-2   신뢰도 : 92.7%

[Extended 출력 추가 - RandomForest / XGBoost 고장모드 모델]

고장모드 : 베어링 마모 (Bearing Wear)

조치사항 : 베어링 교체 (모터 / 기어 이상 없음)

STEP 2. 대시보드 자동 업데이트

PTZ 카메라 #3 상태카드 -> RED / RUL 카운터 D-2 표시

기상청 실시간 날씨 위젯 업데이트 / 수리 기사 호출 버튼 활성화

STEP 3. 관리자 알림 발송

[CRITICAL] PTZ 카메라 #3

위치 : 강남역 사거리

위험도 : CRITICAL

RUL : 약 2일

근거 : 진동 0.94g / 온도 +28°C

환경 요인 완전 배제

4막 - 결과 비교

| 구분 | 단순 임계값 | 환경보정(더미) | 우리 시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경 데이터 | 없음 | 더미값 | 기상청 실측 |
| 여름철 오탐 | 많음 | 보통 | 없음 |
| RUL 예측 | 불가 | 부정확 | D-2 정확 |
| 판정 신뢰도 | 낮음 | 중간 | 높음 |
| [Extended] 고장 원인 | 불가 | 불가 | 베어링 마모 |
| [Extended] 조치사항 | 불가 | 불가 | 베어링 교체만 |

[우리 시스템 적용 결과]

새벽 2:41 CRITICAL 감지  ->  교통량 최저 시간대 예방 교체

베어링만 교체 (불필요한 부품 교체 없음)  ->  오전 정상 운영 유지

4. 최종 데이터 파이프라인

| [Mendeley KAIST] | [FEMTO] | [XJTU-SY] | [기상청 API] | [더미 생성] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vibration_x/y | acc_xxxxx.csv | H/V 진동 | 기온 / 풍속 | 기기 온도 |
| 날짜 -> 기상청 과거 API 매핑 | RUL 패턴 학습 | 고장모드 라벨 | 학습/운영 모두 동일 | 진동 상관관계 기반 |

모든 소스 통합 -> 환경 보정 로직 (ExpectedTemp / temp_residual) -> 모델 학습

[Base] XGBoost(RUL) : 위험도 4등급 + D-N

[Extended] + RF/XGBoost(고장모드) : 베어링 마모 /모터 과열

FastAPI -> Spring Boot -> Vue 대시보드

5. RUL 기준 정의

Failure Threshold (고장 시점 기준)

FEMTO / IEEE PHM 2012 논문 공식 기준 적용

| 기준 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| Failure Threshold | vibration_rms > 20g (원시 신호 기준) | 이 값 초과 시점 = RUL 0 (고장) |
| RUL 최대 구간 | 0 ~ 200일 (데이터셋 실제 수명 기반) | 임의 설정 아님 / 실측 수명값 |

* FEMTO 베어링별 실제 수명 예시

Bearing 1-1 : 고장까지 약 187시간  -> RUL 최대값 187

Bearing 1-2 : 고장까지 약 220시간  -> RUL 최대값 220

평균이 아닌 각 베어링의 실제 측정 수명 구간 사용

RUL 구간 -> 위험도 4등급 매핑

| 위험도 | RUL 구간 | 의미 | 스토리텔링 연결 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOW | 31일 이상 | 정상 운영 | 1막 D-47 |
| MEDIUM | 16 ~ 30일 | 주의 관찰 | 2막 01:30 |
| HIGH | 3 ~ 15일 | 점검 권고 | 2막 02:00 |
| CRITICAL | 0 ~ 2일 | 즉시 교체 | 2막 D-2 |

전체 RUL 산출 흐름

FEMTO 논문 기준 Failure Threshold 적용

v

각 데이터 행에 RUL 숫자 라벨 부여 (0 ~ 200일)

v

RUL 숫자 -> 위험도 4등급 변환 기준표 적용

v

XGBoost (회귀) 학습 : 센서 패턴 -> RUL 숫자 예측

v

RUL 숫자 -> 4등급 변환 -> Vue 대시보드 시각화

6. RUL 상시 표출 및 갱신 조건

RUL 상시 표출

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 표출 방식 | 정상/이상 구분 없이 항상 화면에 표시 |
| 표출 값 | 저장된 RUL - 경과일수 = 현재 표출 RUL |
| 추가 표시 | 마지막 갱신 시각 함께 표시 |

RUL 갱신 조건

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 갱신 트리거 | 동일 위험도 등급이 T분 이상 지속될 때 |
| T값 (초안) | 10분 (추후 테스트 후 조정) |
| 갱신 저장 내용 | RUL값 + 갱신 시각 |
| 날짜 감소 처리 | DB 갱신 없이 실시간 계산 (경과일수 차감) |

* 1회 센서 이상 값 즉시 반영 안 함 - T분 지속 조건으로 노이즈 필터링

DB 저장 구조

이상 감지 시에만 저장:

RUL = 47  (갱신 시점의 예측값)

갱신시각 = 2026-08-01 02:00

화면 표출 시 실시간 계산:

경과일수 = 현재시각 - 갱신시각

표출 RUL = 저장 RUL - 경과일수

예) 3일 경과 시 -> 47 - 3 = 44일 표출

- DB 갱신 기록은 센서 이상 감지 시에만 생성

- 날짜 경과에 따른 RUL 감소는 계산으로 처리 (기록 무한 증가 없음)

7. 구현 범위 확정

| 항목 | Base | Extended |
| --- | --- | --- |
| Mendeley KAIST 데이터 전처리 | O | O |
| FEMTO 데이터 전처리 (RUL 보조) | O | O |
| XJTU-SY 데이터 전처리 (고장모드 라벨) | X | O |
| 기상청 API 연동 (학습 과거 + 운영 실시간) | O | O |
| 환경 보정 (ExpectedTemp / temp_residual) | O | O |
| XGBoost 위험도 4등급 + RUL (회귀) | O | O |
| RUL 예측 (XGBoost Regression) | O | O |
| 고장 모드 분류 (RandomForest or XGBoost) | X | O |
| FastAPI 엔드포인트 (/predict/rul) | O | O |
| FastAPI 엔드포인트 (/predict/failure-mode) | X | O |
| Vue 시각화 | O | O |

8. 발표 핵심 멘트

[Base]

"가상 데이터가 아닌 기상청 실측 기상 데이터를 활용하여 계절 및 날씨 변화에 따른 오인탐지을 제거하고 RUL 기반 선제적 유지보수가 가능한 신뢰성 높은 예지보전 시스템입니다."

[Extended 추가]

"고장 모드 분류를 통해 베어링과 모터 중 어디가 문제인지 특정하여 불필요한 부품 교체 없이 정확한 조치가 가능합니다."